福建省东南电化股份有限公司

热电车间干煤棚电动抓斗

桥式起重机大修项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2021年6月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：技术规范书

附件三：参选文件格式

第一章  公开比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司热电车间干煤棚电动抓斗桥式起重机大修项目进行国内公开比选。本项目最高限价45万元。

一、比选内容：

(一)工程、货物或服务项目名称：热电车间干煤棚电动抓斗桥式起重机大修项目。

(二)项目内容：

项目范围和工作内容：

热电厂输煤干煤棚三台起重机是新乡市中原起重机械总厂有限公司生产的型号为QZ5t-43．5m电动抓斗桥式起重机。

更换#1、#2、#3行车大车主动车轮组和大车被动车轮组、更换制动器及制动轮、减速机更换齿轮油、电动机更换轴承、桥架主梁与端梁之间焊缝及主要受力钢结构部件的焊缝作外观检查，进行无损探伤（色谱或磁粉等）、修复#1抓斗（底部漏煤）。检查、检修抓斗及其滑轮组、滑轮轴承（拆解抓斗滑轮组和销轴总承），并清洗加油。起重机电气部分大修内容：更换各控制柜及电缆。详见附件《技术规范书》。

工期： 30个日历日

实施地点：福建省福州市福清江阴工业区福建省东南电化股份有限公司热电厂比选人指定的地点。

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械）》桥式起重机安装、维修A级证书；

3.具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》；

4.在专业技术、设备设施、人员组织、资金等方面具有相应的资格和能力，施

工人员需持有《特种设备作业证》；

5.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

6.本项目不接受联合体参选，不允许分包；

7.本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人；

8.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加比选。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2021年6月24日至7月3日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至16:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，逾期不予受理。比选文件请自行在福建省东南电化公司官网下载。

四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2021年7月3日下午16时00分。

五、本自主比选采用综合评估法的评选办法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

联 系 人：林锦星 (商      务)  电   话： 0591-86552021(报名)

林  星 (技      术)  电   话： 0591-86552142

苏  葱 (纪检监察室)  电   话： 0591-86552317

传    真： 0591-86552003

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2021年6月24日

第二章   比选须知

一、比选内容

1.项目范围和工作内容：

热电厂输煤干煤棚三台起重机是新乡市中原起重机械总厂有限公司生产的型号为QZ5t-43．5m电动抓斗桥式起重机。

更换#1、#2、#3行车大车主动车轮组和大车被动车轮组、更换制动器及制动轮、减速机更换齿轮油、电动机更换轴承、桥架主梁与端梁之间焊缝及主要受力钢结构部件的焊缝作外观检查，进行无损探伤（色谱或磁粉等）、修复#1抓斗（底部漏煤）。检查、检修抓斗及其滑轮组、滑轮轴承（拆解抓斗滑轮组和销轴总承），并清洗加油。起重机电气部分大修内容：更换各控制柜及电缆。详见附件《技术规范书》。

工期： 30个日历日

2.地点：福建省福州市福清江阴工业区福建省东南电化股份有限公司热电厂比选人指定的地点。

3.质量要求：符合现行国家、地方及行业相关设计、施工规范要求及技术规范要求，设备装置的性能指标达到技术规范要求。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械）》桥式起重机安装、维修A级证书；

3.具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》；

4.在专业技术、设备设施、人员组织、资金等方面具有相应的资格和能力，施

工人员需持有《特种设备作业证》；

5.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

6.本项目不接受联合体参选，不允许分包；

7.本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人；

8.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加比选。

七、参选保证金

1.参选人应按比选文件规定的金额和期限交纳参选保证金，参选保证金作为参选文件的组成部分。

2.参选保证金金额为：人民币伍仟元整（￥5000元）

2.1保证金提交的方式：从参选人所在地企业基本账户(即开户许可证中的账户)以电汇或银行转账的形式，汇到比选人下列指定的保证金账户(如未从基本账户汇出则为无效保证金)：

收 款 人：福建省东南电化股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部

帐    号：35001002406052517017

2.2参选保证金必须在2021年7月3日下午16：00前到达比选人账户，并应在电汇或银行转账单上注明用途“XX项目参选保证金”，比选会现场不接受任何形式的参选保证金。同时参选人基本账户的开户许可证复印件应与参选文件一同递交比选人。

3.凡未按规定交纳参选保证金的参选，为无效参选。

4.如无质疑或投诉，未中选的参选人保证金，在中选通知书发出后及收到参选人提交的等额收据后30个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。收据的收款事由应注明“收到福建省东南电化股份有限公司退还参选保证金”。

5. 中选单位的参选保证金将自动转为合同履约保证金。履约保证金将在本项目服务期满后(工程竣工验收后或设备调试合格)及收到中选单位提交的等额收据后30个工作日内无息予以退还。

6.有下列情形之一的，比选保证金将被依法没收。

6.1中选后无正当理由放弃中选或不与比选人签订合同的；

6.2将中选项目转让给他人，或者在参选文件中未说明，且未经比选人同意，违反比选文件规定，将中选项目分包给他人的。

6.3本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报建设主管部门备案。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2021年7月3日下午16时00分(以比选人收到参选文件的时间为准)。

2.递交或邮寄参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近五年业绩、财务及企业资信情况）、营业执照、资质证书等。

②有良好项目业绩的证明。其中包括2016年—2020年类似项目业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似项目良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单，基本账户的开户许可证复印件。

⑤提供参选报价表。

……

其他所需材料详见附件《参选文件格式》。

二、参选文件格式

参选文件格式详见附件三

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人授权代表在参选文件中需签字确认的文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评选规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务以及安全资质审查有关资料，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选参选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）参选人所报参选单价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

1.评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.1评分将首先按技术部分和报价部分分别进行评分，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序，第1名为第一中选候选人，依次类推。若存在评选综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评选委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

技术商务部分评分       满分40分

报价部分评分           满分60分

注:①技术商务部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝技术部分评分+报价部分评分

2.	各部分（技术商务部分、报价部分）评分办法和标准如下：

2.1 技术商务部分评分   满分40分

(1) 参选人综合实力（满分15分）:

根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、质量管理体系认证及近3年财务报表状况、银行资信等方面情况； 由评委会进行评议并在0-15分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

(2) 参选人类似项目业绩（满分15分）

参选人近五年在起重机械维护、维修相关业绩证明（如合同）等，由评委会进行评议并在0-15分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

(2)大修方案（满分10分）：

要求参选人针对现场实际情况编写主要大修方法、进度计划、实施难点和对策。根据大修方案的科学性、合理情况等在0-10分进行评分。

2.2 报价部分评分     满分60分

评选委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

∣Bn- B基准∣

PF＝60－ —————————× Q×60

B基准

式中：Bn --- 入选参选人的评选报价；

B基准---入选参选人的评选报价的平均值。

Q——折价分值，当Bn＜B基准时，Q=0.4；当Bn≥B基准时，Q=0.8。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选人将比选结果通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中选候选人无法履行合同，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

福建省东南电化股份有限公司

热电车间干煤棚电动抓斗

桥式起重机大修项目

合

同

书

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

合同编号：

签订时间：2021年   月   日

签订地点：福清市江阴工业区

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，甲乙双方经友好协商，就热电车间干煤棚电动抓斗桥式起重机大修项目事宜达成一致，同意签订本合同按双方的约定履行。

一、维修内容：

1.乙方受甲方委托，为福建省东南电化股份有限公司提供热电车间干煤棚电动抓斗桥式起重机大修项目服务。

2.工作内容：

2.1服务范围：热电厂输煤干煤棚三台起重机是新乡市中原起重机械总厂有限公司生产的型号为QZ5t-43．5m电动抓斗桥式起重机。

2.2服务内容：更换#1、#2、#3行车大车主动车轮组和大车被动车轮组、更换制动器及制动轮、减速机更换齿轮油、电动机更换轴承、桥架主梁与端梁之间焊缝及主要受力钢结构部件的焊缝作外观检查，进行无损探伤（色谱或磁粉等）、修复#1抓斗（底部漏煤）。检查、检修抓斗及其滑轮组、滑轮轴承（拆解抓斗滑轮组和销轴总承），并清洗加油。起重机电气部分大修内容：更换各控制柜及电缆。详见附件《技术规范书》。

二、维修期限：

维修期限：合同签订后1个月内完成所有工作,进场时间以甲方通知为准。

合同生效后，参选保证金5000元自动转为履约保证金(合同履行完毕，甲方无息退还。

三、合同价及付款方式：

1.合同价

1.1本合同价为：人民币￥    元（大写：      元整），税率13%。(如因国家政策导致税率调整，则双方协商对合同价进行调整)。

1.2 本合同价含设备制造费、材料费、设备组装费、设备包装费、设备安装费、设备调试费以及按国家规定收费标准运到甲方现场的运输费、税金、保险费、技术服务费及其他所需费用。

1.3 合同价为一次不变价。以上总价为货到甲方现场指定地点车板交货价。现场交货前一切风险和费用由乙方承担。

2.付款方式

2.1设备试车考核合格支付款

大修结束且设备试车考核合格后，甲方在收到以下列明的单证和文件后30(三十)个日历日内退还银行保证金或保函，并向乙方指定账户(或银行承兑汇票)支付合同价 90%的支付款，合计金额为人民币￥  元（大写： 元整）。

a.设备试车考核已合格所签发的验收文件。

2.2质保金

质保期（机械保证期）为设备试车考核合格后一年。质保期满后，凭下列单证和文件，甲方在30(三十)个日历日内向乙方指定账户(或银行承兑汇票)支付质保金，本项目质保金为合同价的 10 %，即人民币￥ 元（大写： 元整）。

a. 质量保证期内，已无质量保证规定的未了事件的证明文件。

四、维修服务标准及内容：

详见附件《技术规范书》。

五、甲方责任：

5.1按照本合同约定，向乙方提供履行本合同期间所需的甲方的管理制度。向乙方提供有关设备的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。甲方所提供的设备清册仅供乙方参考。

5.2甲方在组织乙方入场过程中，有权对乙方自备的施工机械等工器具进行核查，对于不能满足甲方需求的工具拒绝其进入甲方服务现场。

5.3甲方在合同约定的开工日期前完成对乙方的注册管理，审核乙方提供的资质、业绩、信用、全口径人员信息等资料，核实其真实性。

5.4甲方在本合同约定开工日期前完成对乙方的开工许可，审核乙方的开工准备工作包括：项目计划任务书、乙方的管理体系建设情况、人员资质及到位、乙供材料的准备、工器具的型号数量和状态、安全防护用品的配备等。

5.5甲方在合同期内对乙方实行全方位监督管理。

六、乙方责任：

6.1乙方必须熟悉和严格执行国家法律法规和甲方的管理模式，严格遵守并执行国家、行业规程和甲方的有关管理制度，依照合同和甲方管理制度开展工作，接受甲方依据合同和甲方制度进行的评价考核。

6.2乙方应根据甲方现场设备运行情况，在现场设立完善的组织管理机构，按照合同要求策划、组织执行本合同。服从甲方的生产指挥管理。

6.3严格遵守《安全工作规程》等相关法律、法规、标准、甲方上级公司的管理系统、ISO14001环境管理体系以及本合同规定的要求，严格按照有关要求进行管理和整治，达到各项工作所规定的相应工作标准，自觉接受甲方的检查和监督。

6.4乙方应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。管理人员及特殊工种必须持证上岗。乙方的工作人员名单经双方协商并经甲方认可确定，不得随意调动；人员变更依据甲方制度要求进行审核批准。乙方对乙方人员承担用人单位的用工法律责任，发生安全事故均由乙方自行承担全部法律责任。

6.5乙方应落实安全生产责任制，对安全生产过程及结果负责。

6.6乙方应提供为完成本合同任务所必需的劳务、一般消耗性材料、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。

6.7凡由乙方造成的乙方人员或甲方或第三方设备损坏及人身伤亡事故均由乙方承担全部民事或刑事责任。

6.8乙方应遵从甲方非生产区域管理规定，对责任区域内的安全、消防负责。

6.9检修完工后，乙方应提交验收申请书并以乙方提交该申请书日为完工日。

6.10 检修中不得任意动用非乙方材料，否则，由此产生的后果乙方自行负责。

6.11检修质量不符合合同规定，乙方应该负责免费修理或返工，由此造成其它损失由乙方负责。

6.12乙方检修完毕时。应做到完工、料净、场地清。

七、质量与验收

7.1乙方严格按照国家现行标准及设计要求检修，严格按验收标准组织检修及验收，达到优良标准。具体标准详见附件《技术规范书》。

7.2 质量达不到约定标准的部分，一经发现应按乙方要求重新检修，到达相关标准，并承担因此所发生的一切检修费用，包含配件费用和人工费用。

7.3质量验收的组织机构由甲方与乙方质量验收人员共同组成。甲方质量验收人员主要由设备管理处专工、车间设备技术人员等组成；乙方质量验收人员主要由专业工程师和检修主要负责人组成。

7.4质量验收实行全过程的动态管理；甲、乙双方质量验收人对检修的全过程进行质量把关，跟踪验收。对于验收不合格的，乙方必须采取措施加以处理，直到合格为止。 返修的所有费用由乙方全部承担。

八、不可抗力

当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任；当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起2日内向对方当事人提供证明。

九、争议解决

本合同项下发生的争议，由双方协商解决。协商不成，向甲方所在地人民法院进行诉讼、仲裁。

十、违约与赔偿

10.1违约：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金。

10.2 检修达不到合同规定的质量等级，确属检修质量问题，乙方无偿返修或返工，并承担相应经济责任。

10.3 乙方违反检修规范、操作规范、技术要求等造成检修质量低劣及带来损失，甲方有权要求乙方整改。费用由乙方承担，并由乙方承担由此而带来的损失。且不得拒绝接受执行甲方所下达的整改通知单。

十一、其他条款

11.1.双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第6日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

11.2本合同自双方签订后生效。一式 伍 份，具有同等法律效力，其中甲方叁份，乙方贰份。

11.3本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分。

11.4 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。

甲    方：福建省东南电化股份有限公司   乙   方：

(公章)                                (公章)

住    所：福清市江阴镇江阴工业         住    所：

集中区国盛大道3号

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

经办人：

电    话：0591-86552021                电    话：

传    真：0591-86552003                传    真：

开户银行：

帐     号：

邮政编码： 350309                      邮政编码：

开票信息：

名称：福建省东南电化股份有限公司

纳税人识别号：913500007051010634

地址、电话：福建省福州市福清市江阴镇

江阴工业集中区国盛大道3号    0591-86552027

开户行及账号：中国建设银行福建省分行营业部

3500 1002 4060 5000 8558

合同书附件：《技术规范书》

合同书附件：

安全承诺函

本企业承诺：在福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全环保各项管理制度、《承包商施工现场管理要求》及《安全生产管理协议》，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全环保管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故。如发生事故，本企业将严格按照《福建省东南电化股份有限公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的责任，并接受相关的处罚。

附件：1.福建省东南电化公司承包商施工现场管理要求

2.福建省东南电化公司安全生产管理协议

企业名称（盖章）：

年      月     日

附件1

福建省东南电化公司承包商施工现场管理要求

一、人员资质要求：

1、严禁使用童工。

2、所有进入装置现场的施工人员必须经我公司入厂安全教育并考试合格，具备一定的安全素质。入厂安全教育时间不少于24学时（3天）。

3、施工人员应具有初中以上文化水平，年龄在55岁以下，能解读装置现场各类安全警示标志的含义。

4、特种作业人员应有相应的操作资格证书，并在有效期内。

5、施工单位应配备专职安全生产管理人员，并经政府主管部门考核并取得安全资质证书，并在有效期内，在我公司期间必须经我公司入厂安全教育并考试合格。入厂安全教育时间不少于24学时（3天）。

6、施工人员应具备在作业现场发生危险情况时的逃生技能。

7、施工人员应掌握基本的消防知识，能熟练使用常用消防器材。

8、施工单位应为所有进入装置现场的施工人员安排职业健康体检，并提供体检合格报告。

9、施工单位应为所有进入装置现场的施工人员缴纳工伤保险，并提供缴交证明。

10、所有进入装置现场的施工人员应无犯罪记录。

二、各类物资要求：

1、我公司支付给施工单位的工程款或者合同款中含有安全生产费用，安全生产费用不低于总额比例的5%。施工单位应当将其用于为施工人员购买劳动防护用品、应急物资及合格的工器具等。

2、工作服必须是由不产生静电的布料制作，颜色统一，样式为“三紧”式（衣领、袖口和衣服下摆），并在显目位置印制单位名称。

3、安全帽必须是符合国家安全标准的合格产品，并在显目位置印制单位名称。

4、	除高处作业人员按规定穿软底鞋外，其他施工人员进入装置区域必须穿防穿刺的护趾鞋。

5、从事特种作业或其它危险作业时应根据工作需要佩戴符合工作要求和国家安全标准的个人防护用品，如防护眼镜、防护手套、耳塞、防护面具等。

6、进入我公司TDI光化装置，施工人员还应配备3M牌“3303CN”型简易式防毒面罩。

7、所有的个人劳动防护用品都应在有效期内使用，不得超期使用，到期应及时更换。

8、进入我公司防爆装置区域施工作业的工器具，必须符合防爆要求（如禁止使用铁质扳手、必须配备防爆配电箱等）。

9、施工单位应建立工器具检查台账，并张贴合格标识。特种设备（如起重机）必须经政府指定部门颁发的使用许可证后方可使用。

三、行为规范要求：

1、在进行以下作业前，应申请办理相应的作业许可证：动火作业、受限空间作业、高处作业、动土作业、吊装作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、断路作业。

2、除上述作业外，其它作业应申请办理一般（检维修）作业许可证。

3、施工人员应遵守我公司门禁制度，入厂或接受检查时应主动出示《出入证》。

4、在厂区内严禁吸烟。除工作需要外，严禁携带各类火种和危险物品进入装置生产区。

5、严禁在厂区内赌博、打架斗殴和嘻闹玩耍，工作时间外严禁在厂区逗留。

6、	作业前和工作期间严禁饮酒或含酒精饮料，身体不适时不得进入装置现场从事施工作业。

7、未经授权，不得动用装置区域内消防器材和设施；严禁触动阀门和其它设备。

8、施工时做到：离开作业现场，必须关闭水、电、气阀；施工结束做到工完、料尽、场地清。

9、在生产装置区作业时，如果闻到异常气味或听到异常声响时，应立即撤离到安全地点，并向装置人员报告。

10、应遵守国家环保相关法律法规，对施工过程中产生的滴液、残液、固体废物和垃圾等应妥善收集，存放在合适的容器中，不得随意倾倒或丢弃。

附件2

协议编号：

安全生产管理协议

工程名称：

发包单位(甲方)：

承包单位(乙方)：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

填 写 说 明

一、本协议根据《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号，2014年12月1日起施行)第四十六条的规定制定，本协议适用范围和相关用语的含义与该法相同。

二、本协议由发包单位与承包单位在工程开工前并在签订工程承包合同时签订。

三、本协议的签约双方为企业主要负责人，签约时若需要委托代理人的，应当出具委托代理书。

四、本协议所称安全投入，包括《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)中规定的安全生产费用，如安全生产检查、隐患治理、安全教育与培训、安全设施及特种设备检测检验、应急救援技术装备的配置及维护保养、现场作业人员安全防护用品的配置与更新、事故逃生和紧急避险设施设备的配置、应急演练等，以及其他与安全生产直接相关的项目。

五、本协议《承包商违规考核标准》、《有关人员与设备设施证明文件》两个附件，以及签约双方对本协议未尽事宜需要另行约定补充条款的其他附件，作为协议的补充，与协议具有同等效力。

六、本协议中若存在签约方无需填写的条款，应当在该条款处注明“无”等字样；条款的填写空格不够时，可以另附页说明。

(以下简称甲方)已将                  工程(以下简称工程)承包给                        (以下简称乙方)施工。

为了加强对工程的安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少施工作业中的生产安全事故，按照《安全生产法》、《职业病防治法》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，并依据《化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定》(国家安全监管总局令第64号，以下简称《规定》)的要求，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。

- 第一条 工程概况

(一)工程名称：                                                    。

(二)工程地点与范围：                                              。

(三)工程承包主要内容：                                            。

(四)工程工期自      年    月    日 至       年      月      日。

- 第二条 承诺

(一)甲方承诺。

1.严格遵守《安全生产法》、《职业病防治法》和《规定》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。

2.严格遵守工程设计，不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。

3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。

4.对工程安全生产负主体责任。

(二)乙方承诺。

1.严格遵守《安全生产法》、《职业病防治法》和《规定》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。

2.严格遵守工程设计，按工程设计、工程施工方案组织施工。

3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。

4.保证提供给甲方的安全生产许可证、施工资质证书、从业人员信息等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实可靠造成的后果负法律责任。

5.对工程施工现场的安全生产负责。

- 第三条 安全投入和资金保障

(一)甲方是工程安全投入的责任主体，负责完善和改进工程安全生产条件的资金保障，并及时、足额向乙方提供保障施工作业所需的安全投入。

(二)甲方负责支付给乙方的工程款或者工程单价中含有的安全生产费用，其内容包括：                                                  项目，甲方应当明确其金额或者比例为：          。

甲方应当监督乙方将各项安全投入落实到位。

(三)乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准的有关规定和本协议，保证将甲方支付的安全生产费用落实到位、专款专用，不断完善和改进工程安全生产条件。

(四)乙方应当明确其用于从业人员的工伤保险等费用，其金额为：          。

(五)本协议未明确的安全投入，但依据相关法律、法规、规章和标准要求必须投入的，或因地质条件、作业环境等变化产生的安全生产费用，需要由乙方完成投入的，其费用由甲方另行支付给乙方。

- 第四条 安全设施和施工条件

(一)甲方应当保证与工程有关的生产系统安全设施正常运行，保证工程具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件。

(二)甲方应当为乙方提供安全生产所必要的施工作业条件。除不可抗力外，甲方未向乙方提供安全生产所必要的施工作业条件，由此给乙方造成有关生产进度、经济等方面损失的，由甲方承担责任。

(三)甲方应当向乙方提供现有生产系统，以及与工程安全生产相关的勘察、设计、风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实、完整和有效；同时，应当告知乙方工程施工作业过程中可能存在的主要危险有害因素，以及在紧急情况下应当采取的应急措施，对工程施工进行书面和现场的技术交底。

(四)乙方应当制定工程施工方案。

(五)乙方应当保证工程作业范围内施工的安全生产条件，按照甲方的统一要求，及时维护、保养工程作业范围内施工的设备设施。

(六)乙方应当建立健全本单位安全管理的规章制度和安全操作规程，并提供给甲方备案。

(七)乙方应当明确其工程施工人员和设备设施的情况，具体内容如下：

1.安全管理人员、工程技术人员和特种作业人员的姓名、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。

2.其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。

3.主要设备设施的名称、型号规格、数量、安装(存放)位置等情况。

乙方应当将上述情况在本协议附件2(《有关人员和设备设施证明文件》)中列明。

- 第五条 隐患排查与治理

(一)甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等项制度，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告。

(二)乙方应当定期排查并及时治理工程作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，并及时向甲方报告。

(三)乙方在工程作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

- 第六条 安全教育与培训

(一)甲方应当对乙方的安全教育与培训工作进行指导。

(二)甲方应当监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况。

(三)乙方应当制定本单位的安全教育培训工作计划。

(四)乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准对本单位从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。

- 第七条 事故应急救援

(一)应急准备。

1.甲方应当按照国家有关规定建立应急救援组织或者与其他应急救援组织签订救援协议，编制本单位事故应急预案，并定期组织演练。

2.甲方配置的应急救援设备设施和器材包括：急救车辆、正压空气呼吸器     。

3.乙方应当编制与工程相适应的应急预案或者应急处置预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。

4.乙方配置的应急救援设备设施和器材包括：                             。

(二)事故报告。

1.工程施工发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目负责人报告；乙方项目负责人接到报告后，应当及时向甲乙双方的负责人报告。

2.工程施工发生事故后，甲方负责人应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律、法规、规章的规定报告。

(三)事故救援。

1.工程施工发生事故后，乙方应当按照专项应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。

2.工程施工发生事故后，甲方应当按照应急预案要求，立即开展应急救援，负责指挥、协调事故救援工作，充分调动甲乙双方的应急资源。

(四)事故处理。

1.事故调查结案后，甲乙双方根据事故调查处理结论承担各自相应责任。

2.甲方应当承担的经济处罚不得转嫁或者变相转嫁给乙方。

3.根据事故调查处理结论，甲乙双方相关人员承担各自相应责任。

- 第八条 安全检查与考评

(一)甲方应当加强工程监督检查工作，发现乙方违反法律、法规、规章和标准的行为，有权制止。

(二)甲方应当建立健全工程施工的安全生产考核机制，制定考核办法，对乙方每年至少进行一次安全生产考核和奖惩。

(三)乙方负责工程范围内的作业安全管理，制定施工方案，加强工程作业现场的日常安全检查，落实各项规章制度和安全操作规程。

(四)在整个工程施工过程中，乙方应当保持安全管理人员和工程技术人员的连续稳定，保持与承揽工程相匹配的施工资质，保证企业负责人、安全管理人员和特种作业人员持有效证件；同时，若技术人员、特种作业人员和设备设施发生变化的，乙方应当书面告知甲方。

(五)乙方应当接受甲方的监督管理，遵守甲方的有关规章制度的要求。同时，乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业。

(六)乙方应当向甲方提供安全生产考核所需资料，接受甲方的考核与奖惩。

- 第九条 违约责任

(一)甲乙双方遵守《安全生产管理协议》及其他法律、法规、规章规定的义务，并享有相应的权利。

(二)甲方违约。

当发生下列情况之一的，甲方承担违约责任，依法赔偿给乙方造成的经济损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，甲方依法承担相应责任：

1.甲方擅自压缩工程合同约定的工期，违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业的；

２.甲方未提供工程施工作业所必要的图纸资料，未向乙方进行技术交底的；

３.甲方不能提供合法的外包工程项目的；

４.甲方不能保证与工程有关的生产系统安全设施正常运行的；

５.甲方违反工程设计安排乙方施工作业的；

６.甲方未按照合同或者协议约定支付应当由甲方承担的工程安全生产费用的；

７.发生事故后，甲方未及时组织开展应急救援工作的；

８.甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。

(三)乙方违约。

当发生下列情况之一的，乙方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方依法承担相应责任：

1.乙方未按照合同或者协议约定将甲方提供的安全生产费用落实到位、专款专用的；

2.乙方不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、技术人员、特种作业人员和设备设施的；

3.乙方有关资质、证照已过期的，或者安排证件已过期的各类应持证人员上岗作业的；

4.乙方人员违章指挥或者违章作业的；

5.乙方现场安全管理不到位的；

6.发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的；

7.乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

- 第十条 补充条款

甲乙双方在遵守有关法律、法规、规章和标准的前提下，结合工程施工实际，经协商一致后，可对以上条款内容进行补充但不得相悖，补充条款与本协议其他条款具有同等法律效力。

- 第十一条 协议生效

本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，其时效与双方所签订工程承包合同相同。本协议一式四份，由甲方、乙方各持两份。

甲方(盖章)：                           乙方(盖章)：

住所：                                  住所：

企业主要负责人(签字)：                 企业主要负责人(签字)：

或者委托代理人(签字)：                 或者委托代理人(签字)：

联系电话：                              安全员（签字）：

安全员联系电话：

年    月    日                          年    月

比选文件附件二：《技术规范书》

福建省东南电化股份有限公司热电厂

干煤棚电动抓斗桥式起重机大修

技 术 规 范 书

2021年6月

1 总则

1.1 本规范书适用于福建省东南电化股份有限公司热电厂干煤棚电动抓斗桥式起重机大修项目。它提出了电动抓斗桥式起重机大修的技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范书和投标方国家标准的优质产品。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方检修应完全符合本规范书的要求。

1.4投标方在检修所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.5 本规范书经招、投双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

2 设备简介：

2.1热电厂输煤干煤棚三台起重机是新乡市中原起重机械总厂有限公司生产的型号为QZ5t-43．5m电动抓斗桥式起重机。具体技术参数规范如下：

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重机跨度 | m | 43.5 |  |
| 2 | 工作级别 |  | A7 |  |
| 3 | 起重量 | t | 5 |  |
|  | 起升高度 | m | 大车轨道相对煤场地面最大高度为17米 |  |
|  | 抓斗容积 | m3 | 2.5m3 |  |
|  | 起升速度 | m/min | 38m/min |  |
|  | 抓斗横向移动至大车轨道中心最小距离 a)司机室 b)另一端 | mm mm | 1650 1600 |  |
| 4 | 走行速度 a)大车速度 b)小车速度 | m/min m/min | 85 44.6 |  |
| 5 | 大车轨道型号 |  | 43kg/m |  |
| 6 | 司机室 a)形式 b)入口方向 |  | 移动 端入 |  |
| 7 | 最大轮压： | KN | 206 |  |
| 8 | 受电方式： |  | H型滑触线 |  |
| 9 | 供电电压/频率： |  | 380V 50Hz |  |
| 10 | 电动机型号和功率： a)起升 b)抓斗闭合 c)大车运行 d)小车运行 | KW KW KW KW | YZR250M1-8/26KW YZR250M1-8/26KW YZR180L-6/13KW YZR132M2-6/3.7KW |  |
| 11 | 重量 | t | 68.2 |  |

3 起重机大修：

3.1起重机大修项目

3.1.1起重机机械部分大修内容：（此为一台起重机的项目量，共计三台）

| 序号 | 检修部位 | 检修内容 | 主要材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、大车运行机构 |  |  |  |
| 1 | 减速机（2台） | 更换齿轮油，电动机更换轴承，并与减速机调整找中心。 |  |
| 2 | 大车车轮 | 更换#1、#2、#3行车大车主动车轮组和大车被动车轮组。 | #1、#2和#3行车大车主动车轮组（Φ700-L768;最大轮压大于等于206KN）更换，数量：3对。#3行车大车被动车轮组（Φ700-L767;最大轮压大于等于206KN）更换，数量：3对。 |
| 3 | 齿轮联轴器 | 检查、检修、清洁齿轮联轴器、补偿轴、联轴器及防护罩。 |  |
| 4 | 制动器 | 更换制动器及制动轮。 | 制动器：型号;YWZ9-200/E23,制动力矩大于等于200N.m;每台行车2套制动器和与之匹配制动轮。 |
| 二、小车部分检修 |  |  |  |
| 1 | 减速机（1台） | 更换齿轮油，电动机更换轴承，并与减速机调整找中心。 |  |
| 2 | 小车车轮 | 4个小车轮清洗润滑。 |  |
| 3 | 齿轮联轴器 | 检查、检修、清洁齿轮联轴器、补偿轴、联轴器及防护罩。 |  |
| 4 | 制动器 | 更换制动器及制动轮。 | 制动器：型号;YWZ9-200/E23,制动力矩大于等于200N.m;每台行车1套制动器和与之匹配制动轮。 |
| 三、 起升机构 （起升） |  |  |  |
| 1 | 减速机（1台） | 更换齿轮油，电动机更换轴承，并与减速机调整找中心。 |  |
| 2 | 齿轮联轴器 | 检查、检修、清洁齿轮联轴器、补偿轴、联轴器及防护罩。 |  |
| 3 | 制动器 | 更换制动器及制动轮。 | 制动器：型号;YWZ9-300/E80,制动力矩大于等于1000N.m;每台行车1套制动器和与之匹配制动轮。 |
| 四、起升机构（开闭） |  |  |  |
| 1 | 减速机（1台） | 更换齿轮油，电动机更换轴承，并与减速机调整找中心。 |  |
| 2 | 齿轮联轴器 | 检查、检修、清洁齿轮联轴器、补偿轴、联轴器及防护罩。 |  |
| 3 | 制动器 | 更换制动器及制动轮。 | 制动器：型号;YWZ9-300/E80,制动力矩大于等于1000N.m;每台行车1套制动器和与之匹配制动轮。 |
| 五、主体部分 |  |  |  |
| 1 | 主焊缝检查 | 桥架主梁与端梁之间焊缝及主要受力钢结构部件的焊缝作外观检查，进行无损探伤（色谱或磁粉等）。 | 每台16处。 |
| 2 | 小车导轨 | 检查、检修、调整轨道及其固定的压板。 |  |
| 六、抓斗检修 |  |  |  |
| 1 | 抓斗 | 修复#1抓斗（底部漏煤）。检查、检修抓斗及其滑轮组、滑轮轴承（拆解抓斗滑轮组和销轴总承），并清洗加油。 | 抓斗型号：U113型2.5立方轻型抓斗；更换滑轮组和销轴总承，每台1套；加装固定钢丝绳楔块装置；每台1套。 |

备注：根据特检院通知，起升机构（起升）应加装一套不同于原配置形式的高度限位装置（如重锤式、断火式、压板式高度限位器等任意两种），确保该设备满足“双限位”装置的要求。

3.1.2起重机电气部分大修内容：（此为一台起重机的项目量，共计三台）

| 序号 | 检修内容 | 主要材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主电源控制柜拆装 | 1面140*100 |  |
| 2 | 抓斗控制柜拆装 | 1面140*100 |  |
| 3 | 桥架端子箱拆装 | 1面60*49 |  |
| 4 | 小车端子箱拆装 | 1面60*49 |  |
| 5 | 两侧大车电阻箱拆装 | 2套RT56-180L-6/3 |  |
| 6 | 小车电阻箱拆装 | 1套RT54-132m2-6/1 |  |
| 7 | 主升电阻箱拆装 | 1套RZ56-250M1-6/3 |  |
| 8 | 开闭电阻箱拆装 | 1套RZ56-250M1-6/3 |  |
| 9 | 大、小车主令开关拆装 | 1套HQK-211/104 |  |
| 10 | 抓斗主令开关拆装 | 1套HQK-211/104 |  |
| 11 | 大车行程开关拆装 | 2个LX10-11 |  |
| 12 | 行车所有仓门开关拆装 | 5个YBLX-19/111 |  |
| 13 | 小车限位开关拆装 | 2个LX10-11 |  |
| 14 | 抓斗、起升限位开关拆装 | 2个DZX-4/4 |  |
| 15 | 行车集电器→主电源箱控制柜电缆 YC 3*70+1*25 拆装 | 50米 |  |
| 16 | 主电源箱控制柜→1#大车电机一次电缆 YC 3*10 拆装 | 50米 |  |
| 17 | 主电源箱控制柜→2#大车电机一次电缆 YC 3*10 拆装 | 10米 |  |
| 18 | 主电源箱控制柜→桥架端子箱→小车端子箱→小车电机电缆 YC3*4 拆装 | 80米 |  |
| 19 | 1#大车电阻→1#大车电机一次电缆 YC 3*10 拆装 | 50米 |  |
| 20 | 2#大车电阻→2#大车电机一次电缆 YC 3*10 更换 | 10米 |  |
| 21 | 小车电阻→桥架端子箱→小车端子箱电缆→小车电机一次电缆 YC3*4拆装 | 80米 |  |
| 22 | 抓斗控制柜→桥架端子箱→小车端子箱→主勾电机一次电缆 YC3*16拆装 | 80米 |  |
| 23 | 抓斗控制柜→桥架端子箱→小车端子箱→开闭电机一次电缆 YC3*16 拆装 | 80米 |  |
| 24 | 主升电阻箱→桥架端子箱→小车端子箱→主勾电机一次电缆 YC3*16 拆装 | 80米 |  |
| 25 | 开闭电阻箱→桥架端子箱→小车端子箱→开闭电机一次电缆 YC3*16 拆装 | 80米 |  |
| 26 | 主电源箱控制柜→司机室端子箱控制电缆 YC 14*1.5拆装 | 20米 |  |
| 27 | 抓斗控制柜→司机室端子箱控制电缆 YC 14*1.5 拆装 | 20米 |  |
| 28 | 大、小车控制器→司机室端子箱控制电缆 YC 14*1.5 拆装 | 3米 |  |
| 29 | 抓斗控制器→司机室端子箱控制电缆YC 14*1.5 拆装 | 3米 |  |
| 30 | 脚踏开关→声光报警→司机室端子箱电缆 YC 3*2.5 拆装 | 3米 |  |
| 31 | 开闭超载控制器→吊钩超载控制器→司机室端子箱电缆 YC 3*1.5 拆装 | 80米 |  |
| 32 | 主电源控制柜→行车仓门开关→司机室端子箱 电缆 YC3*1.5 拆装 | 120米 |  |
| 33 | 抓斗起升限位→开闭限位→小车端子箱→桥架端子箱→抓斗控制柜电缆 YC 3*1.5 拆装 | 80米 |  |
| 34 | 1#大车行程开关→主电源控制柜电缆 YC3*1.5 拆装 | 40米 |  |
| 35 | 2#大车行程开关→主电源控制柜电缆 YC3*1.5 拆装 | 10米 |  |
| 36 | 起升制动器电缆YC3*1.5 拆装 | 1米 |  |
| 37 | 开闭制动器电缆YC3*1.5 拆装 | 1米 |  |
| 38 | 小车制动器电缆YC3*1.5 拆装 | 1米 |  |
| 39 | 1#大车制动器电缆YC3*1.5 拆装 | 1米 |  |
| 40 | 2#大车制动器电缆YC3*1.5 拆装 | 1米 |  |
| 41 | 行车照明电缆 YC3*2.5拆装 | 50米 |  |
| 42 | 司机室照明电缆（司机室电铃电缆） YC 3*2.5 拆装 | 3米 |  |
| 43 | 司机室→小车照明电缆YC *2.5 拆装 | 80米 |  |
| 44 | 小车装LED照明灯2个安装 | 2个 |  |
| 45 | 行车电缆布线槽（10*10*200） 拆装 | 40米 |  |
| 46 | 起重量限制器拆装 | 1个QCX-GL |  |
| 47 | 驾驶室照明控制箱拆装 | 1个 20*30 |  |
| 48 | 驾驶室端子拆装 | 50个 |  |

3.2检修要求

3.2.1标准和规范

电动抓斗桥式起重机的检修和验收应遵照下列标准及其它有关中国国家标准和规范：

| 火力发电厂设计技术规程 | DL5000 |
| --- | --- |
| 火力发电厂运煤设计技术规定 | DL/T5187.1 |
| 电力建设施工及验收规范 | DLJ52 |
| 起重机设计规范 | GB3811 |
| 起重机安全规程规定 | GB6067-93 |
| 通用桥式起重机技术条件 | GB14405 |
| 起重机实验规范和规程 | GB5905 |
| 铸造起重机 | GB6129 |
| 起重机电控设备 | GB4315 |
| 优质钢丝绳 | GB8912 |
| 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级 | GB11345 |
| 气焊、手工电弧焊及气体保护焊 焊缝坡口的基本形式与尺寸 | GB985 |
| 埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 | GB986 |
| 形状和位置公差、未注公差的规定 | GB1184 |
| 一般公差线性尺寸的未注公差 | GB/T1804 |
| 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级 | GB3323 |
| 噪声源声功率级的测定 | GB3767 |
| 锻件通用技术要求 | JB/ZQ4000.7 |
| 弹性套柱销联轴器 | GB4323 |
| 弹性柱销联轴器 | GB5014 |
| 弹性柱销齿式联轴器 | GB5015 |
| 梅花形弹性联轴器 | GB5272 |
| 液力偶合器型式与基本参数 | GB/T5837 |
| 铸钢件射线照相及底片等级分类方法 | GB5677 |
| 电力液压块式制动器 | GB6333 |
| 钢锻材超声纵波探伤方法 | GB6402 |
| 圆柱齿轮减速器通用技术条件 | ZBJ19009 |
| 包装通用技术条件 | JB/ZQ4286 |
| 产品标牌 | JB8 |
| 电机基本技术要求 | GB755 |
| 外壳防护等级分类 | GB4208 |
| 工业企业厂界噪声标准II类混合区评价标准 | GB12348 |

上述标准均应为招标截止日时的最新有效版本。

3.2.2起重机机械部分检修要求：

3.2.2.1检修前的准备工作和检修中的注意事项

3.2.2.1.1确定检修内容，制定检修方案，编制检修计划和检修进度表，并与招标方对接确定验收时间节点，检修计划应满足招标方起重机年度大修的要求，并必须得到招标方批准方可实施。

3.2.2.1.2检修前向检修人员进行任务、技术和安全交底，检修人员应熟悉检修规程和质量标准。对起重机存在的重大缺陷应提出相应的技术措施。登高检修，应按“高空作业安全检修规程”要求，采取安全措施。检修人员在起重机上工作时必须按规定佩带必要的安全用具(如安全带等)。

3.2.2.1.3落实检修中所需的材料与备件，校验检修中使用的量具、仪器，准备好检修所需的工具，尤其是专用工具。

3.2.2.1.4起重机检修前，必须按原化学工业部颁布的《化工企业安全管理制度》和《化学工业部安全生产禁令》的要求，停靠在安全地点，切断电源并挂上“有人工作，禁止合闸”的警示牌；地面要设围栏和“禁止通行”的标志。不具备施工条件时，不准强行进行检修工作。

3.2.2.1.5检修时，应将起重机移至不影响地面生产的位置，因条件限制不能做到以上要求时，应有可靠的保护措施或设置监护人员。检修中零部件的拆装应按规定的顺序进行，使用专用工具。在拆卸过程中不准随意破坏零件，万不得已时必须得到有关技术负责人的批准。

3.2.2.1.6拆卸零件时要做好印记，记录原始安装位置，防止回装中出现漏装、错位、倒向等错误，即使具有互换性的零件在组装时也不得随意调换位置。拆卸下来的零件要整齐地摆放在干净的塑料布上,不得直接接触地面；拆卸后减速机机壳要及时封闭,防止异物掉入。

3.2.2.1.7在检修过程中，零部件拆卸和装配的前后要规定对检修部位和关键部位进行测量，要如实地填写检修记录。经过检修的零部件尺寸应恢复设计图纸所要求或允许的范围内。

3.2.2.2检修机械部分技术要求

3.2.2.2.1车轮轮面和轮缘在加工中发现铸造缺陷时，在下列范围内允许用电焊补焊：（1）深度不大于轮围或轮缘厚度的20％；（2）面积不大于3cm2；（3）数量不超过两处。

3.2.2.2.2车轮装配面上的铸造缺陷在下列范围内允许用电焊补焊：（1）深度不大于轮毂厚度的20％；（2）面积不大于2cm2；（3）数量为一处。

3.2.2.2.3滚动轴承的滚动体与滚道应无坑疤、锈蚀、斑点,  应转动自如无杂音。

3.2.2.2.4滚动轴承和轮轴的配合一般采用H7/m6或H7/k6，滚动轴承与轴承座之间的配合宜采用M7/h6。

3.2.2.2.5轴承应采用热装，将轴承放在100～120℃的油浴中加热15分钟后迅速装在轴上，也可用专用的轴承加热器进行加热，但严禁用火焰直接加热轴承。

3.2.2.2.6车轮组装配要求

3.2.2.2.6.1轴承箱的压盖与轴承外套的间隙应为0.5～1.5mm之间。

3.2.2.2.6.2轴承箱两支承平面的两侧与车轮宽度的中心线应平行。

3.2.2.2.6.3车轮不能有轴向窜量。

3.2.2.2.6.4圆锥形踏面车轮，直径大的一边应放在轨道内侧。

3.2.2.2.7制动器

3.2.2.2.7.1制动器各部分应动作灵活。

3.2.2.2.7.2制动时制动带应很好地贴在制动轮上，制动瓦上的制动带应良好，在制动瓦张开时制动轮的两侧间隙应相等。

3.2.2.2.7.3制动轮不得有裂纹，对于轮面凹陷和伤痕小于2mm2，允许补焊磨光后再用。

3.2.2.2.7.4制动带的厚度磨损露出铆钉时应更换。

3.2.2.2.7.5制动器的制力矩应满足以下要求：（1）必须可靠地支持额定起重量的1.25倍；（2）运行机构的制动器必须保证在200mm内刹住大车及小车；（3）盘式制动器的制动距离不超过80mm。

3.2.2.2.8安全防护装置

3.2.2.2.8.1超载限制器的综合误差应不大于8％，当载荷到额定起重量的90％时，应能发出提示性报警信号；当起重量超过额定起重量时，能自动切断起升动力源，并发出禁性报警信号，预防事故的发生。

3.2.2.2.8.2力矩限制器的综合误差应不大于10％，当载荷力矩达到额定起重力矩时，自动切断起升或变幅的动力源，并发出禁止性报警信号。

3.2.2.2.8.3上升极限位置限位器必须保证当吊具起升到位置时，能自动切断起升的动力源。

3.2.2.2.8.4下降极限位置限位器在吊具可能低于下降极限位置的工作条件直，当吊具下降到极限位置时，应能自动切断下降的动力源，以保证钢丝绳在卷筒上缠绕不少于设计所规定的圈数。

3.2.2.2.8.5运行极限位置限制器应保证机构在其运动至极限位置时，自动切断动力源，并停止运动，预防事故发生。

3.2.2.2.8.6由司机室登上桥架的舱口门，应设联锁保护装置。当门打开时，起重机的运行机构不能开动。

3.2.2.2.8.7缓冲器应具有吸收运动机构的能量、减少冲击的良好性能。

3.2.2.2.8.8轨道端部止档必须牢固可靠，具有防止起重机脱轨的良好性能。

3.2.2.2.9试车及验收

3.2.2.2.9.1试车

3.2.2.2.9.1.1在抓斗试验时应检查：（1）主要参数是否符合技术要求；（2）各机构的灵活性；（3）刃口闭合是否严密，两刃口的错位和间隙应不大于3mm，其最大间隙长度应不大于200mm。（4）抓斗的四根钢丝绳应平均受力。

3.2.2.2.9.1.2试车安全注意事项：（1）开车、运行、停车应按起重安全操作规程进行。（2）不得利用极限位置限制器停车。（3）不得在有载荷的情况下，调整起升、变幅机构的制动器。（4）吊挂、捆绑负荷应符合起重机械安全技术要求。（5）操作应按指挥信号进行，开车必须先呜铃或报警，对紧急停车信号,  不论何人发出，都应立即执行。

3.2.2.2.9.2验收

3.2.2.2.9.2.1达到下列要求，可以按规定办理验收手续，移交生产使用：（1）起重机的检修质量符合本规程要求，检修记录齐全、正确；（2）起重机经过试车，性能合格。

3.2.3电气技术要求

3.2.3.1电气安装要求

3.2.3.1.1盘柜吊装时应注意将各吊点固定好，并保护好盘面油漆。

3.2.3.1.2盘柜安装应按施工图纸布置，柜就位后，柜体应与基础型钢牢固固定。

3.2.3.1.3柜接地：基础型钢应焊上鼻子，并用6平方接地线与柜上接地端子连接牢固。

3.2.3.1.4滑线安装时严格按照图纸要求进行安装。

3.2.3.1.5电气元件接线应按设备制造厂提供的电气原理图、配线图、电气设备总图进行安装.导线接线牢固，紧固螺丝无松动、脱落。元器件及导线并注明编号，且字迹清晰不易褪色。

3.2.3.2电缆敷设安装

3.2.3.2.1软电缆安装前应把电缆理顺，消除阻力。小车电缆应按顺序排列电缆夹，调整电缆使每段电缆悬长基本相同，每隔500-700mm用铁皮编制夹紧，应保证每根电缆都夹紧。要在电缆夹板上垫以胶皮，然后安装牵引钢绳，调整钢绳长度保证运行时由牵引绳受力，最后将电缆两端分别接至桥架小车的接线盒中。

3.2.3.2.2电缆敷设时要做好保护。敷设后要及时固定，未接的电缆要盘好置于防水的地方，电缆芯线不能裸露。

3.2.3.2.3电缆两端应挂标示牌，标识牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。起始地点，字迹清晰，不易脱落。

3.2.3.2.4电缆绑扎要将动力电缆和控制电缆分开，不能将全部电缆绑扎在一起。固定动力电缆的绑扎带不宜过细。

3.2.3.2.5起重轨道应有可靠的接地，应按GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》进行，接地装置按设计规定选用。起重机接地电阻均不得大于4欧姆。

3.2.3.3电气检查及调试

3.2.3.3.1机械、电气、安全等设施安装齐全，正式电源安全可靠。

3.2.3.3.2电气设备绝缘电阻的检查合格、制动器绝缘检查合格。

3.2.3.3.3主回路不送电控制回路送电进行操作及安全控制器限位开关的动作模拟检查，确保起重机制动的安全性，满足运行要求。各种操作装置动作方向与运行方向核对无误。继电保护装置灵敏、可靠。

3.2.3.3.4电阻变速器测试合格。

3.2.3.3.5在起重机、机电都检查合格的条件下，可进行空载试运行，并对大、小车升降的限位开关进行调整。

3.3大修项目管理要求：

3.3.1因投标方施工不力造成的设备损坏报废，损失由投标方进行全额赔偿，并接受招标方的考核处罚。

3.3.2投标方应遵守招标方制定的相关安全文明生产制度，保证现场设备洁净无积尘，保证做到工完、料尽、场地清。

3.3.3投标方应在施工过程做好各种施工方案（含质量控制点）、施工记录、解体分析报告、检修总结等施工文件。

3.3.4投标方提供现场施工人员的配置情况，并出具公司及工作人员的资质及特种相关操作证供招标方审查。

3.3.5投标方依据施工计划节点工期，详细排出具体的施工工期网络图，并组织控制好施工进度，严格按照网络图的工期进行。

3.3.6投标方认真组织和搞好三级检查验收，层层把好设备检修质量关，项目负责人搞好施工的自检验收。

3.3.7针对施工过程中的W点、H点，施工后方必须提前通知招标方相关专业质检人员，经招标方质检人员确认并经书面会签后，施工方方可进行下一道程序施工。

3.3.8投标工方认真做好各项目的施工记录，做到记录真实准确、清晰、完整、不漏项。做好项目施工工作总结报告。

3.3.9检修中使用的量具、器具要有检定合格证，并在有效使用期内。

3.3.10在施工期间发现设备存在新的问题时应及时按程序逐级汇报，以便领导决策和组织处理、以及申请延长工期。

3.3.11投标方在进行项目施工前必须按项目办理工作票，工作票的措施必须做到严密，以确保施工状态的系统与运行状态的系统能够安全的隔离。

3.3.12投标方在作业期间必须按时参加由招标方组织的检修协调会，便于解决施工过程中存在的问题。

3.3.13进入现场参加施工的人员，应进行安全规程的学习，考试合格方可参加作业。

3.3.14参加大修项目施工人员必须正确佩带安全帽,严禁穿高根鞋或带钉的鞋。严禁酒后进入作业现场。

3.3.15从事高处、高温、有毒、放射性物质等工作的人员必须经体格检查，合格者方可上岗。

3.3.16特殊工种的工作人员应持证上岗。

3.3.17使用的扳手、千斤顶等工具应拴上尼龙绳，防止工具坠落伤人。

3.3.18潮湿场所及管道内的照明，必须使用行灯。行灯电压不得超过12V，行灯电源线应使用软橡胶电缆，行灯应有保护罩。

3.3.19工作完毕后，工作负责人应清点人数，检查确实无人和工器具、材料留在内部且无火灾隐患后方可封闭。

3.3.20严禁在施工的管道及容器内存放工具和材料。管口朝上的均应加盖或加塞。

3.3.21加强对起吊工作的安全管理，起吊工作应设专人指挥，专人监护，工作人员分工明确，设备起吊前由工作负责人对吊具进行认真检查以免损坏设备和伤及人身。

3.3.22高处作业人员要扎好安全带，工作负责人要随时了解和掌握工作人员的身体和心理状态，保证作业人员均能符合高处作业要求，同时，对脚手架、安全带等高处作业设施和安全器具做好使用前的检查，保证作业设施和安全器具好用可靠。

3.3.23电气工器具在使用前应进行检查，绝缘不合格的、防护设施不全的电动工器具不得使用。在使用电气工具时要严格执行安全规程，杜绝违章行为。

3.3.24由于工作需要打开的孔洞、栏杆等应设围栏，工作后应将盖板和栏杆恢复。

3.3.25施工开始前，工作负责人应带领工作人员检查隔断措施，确认内部无残压和汽水喷出伤人的情况下，方可开始工作，在分解、检修及安装的过程中，严格执行安全规程的有关规定防止机械伤害。

3.3.26禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车。

3.3.27火焊管和电焊线不准交叉作业。

3.3.28在油区设备附近地点及主厂房内防火部位工作，如须动用电、火焊时，要办动火证;经化验人员化验，确认空气中氢含量在合格范围内，方可工作。同时，准备好消防器材，并设专人监护。

3.3.29材料、设备应按指定的地点整齐摆放，设备应有可靠的支垫。材料、设备的摆放应保证通道畅通，并应符合搬运及消防的要求。

3.3.30作业场所应保持整洁，垃圾、废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”坚持文明施工。在高处清扫的垃圾和废料，不得向下抛掷。

3.4大修项目安全要求：

3.4.1检修期用临时电源、临时照明等要求有使用申请报告，不允许私自接线，电源线一处不合格扣500元；私自接电源线扣1000元；

3.4.2发生重大责任事故，招标方有权视情节轻重对投标方进行扣罚，扣罚幅度由招标方掌握；扣罚的金额从支付给投标方的应付款项中扣除，应付款项不足扣除的，投标方仍需赔偿。

3.4.3发生人身重伤事故及其它责任事故，招标方有权视情节轻重对投标方进行扣罚，扣罚幅度由招标方掌握；扣罚的金额从支付给投标方的应付款项中扣除，应付款项不足扣除的，投标方仍需赔偿。

3.4.4发生人身轻伤视情节每人次考核1000元。

3.4.5发生火险，每次考核责任单位2000元；发生火灾事故，招标方有权视情节轻重对投标方进行扣罚，扣罚幅度由招标方掌握；扣罚的金额从支付给投标方的应付款项中扣除，应付款项不足扣除的，投标方仍需赔偿。

3.4.6严格执行操作票、工作票制度。工作票不合格（含工作票到期未延期、工作班成员代签名等），每份考核500元；无工作票施工（含现场作业人员未携带工作票）每次考核1000元。

3.4.7安全措施不全每次考核500元，经指正后不能及时补救或重复出现的每次考核1000元。

3.4.8高空落物未造成后果每次考核500元，造成后果的根据情节轻重进行考核。

3.4.9进入检修现场不按规定着装每人次考核200元。

3.4.10由于人为责任造成的设备损坏视情节每次考核500元，同时还应对损坏设备全额赔偿。

3.4.11不戴安全帽每人次考核100元。安全帽佩戴不规范每人次考核100元。

3.4.12高处作业用的脚手架、梯子或跳板等均应满足相关要求。不符合要求每项考核500元。

3.4.13不正确使用工具或使用不合格工具每次考核200元。

3.4.14危险作业不按要求制定安全措施每次考核200元。

3.4.15特殊工种必须持证上岗，否则每人次考核200元。

3.4.16高空作业均须先搭建脚手架或采取防止坠落措施，并一律使用工具袋。否则每人次考核500元。经指正后不能及时整改或重复出现的每次考核1000元。

3.4.17作业点没有危险点预防及控制措施，每次考核200元。

3.4.18氧气、乙炔瓶未按规定使用的，一次考核200元。

3.4.19电动工器具无漏电保护器使用一次考核200元。

3.4.20监护人不准同时担任其他工作。否则每项考核200元。

3.4.21进入容器内工作使用的行灯，应严格按安规规定的执行。否则每次考核200元。

3.4.22工作开始前，工作责任人应将分工情况、安全措施布置情况及安全注意事项向全体工作人员交待清楚后，方可下达开工命令。违者每次考核200元。

3.4.23不按有关消防制度的规定，私自动用（移动）消防器材或挪作他用的每次考核200元；现场消防设施周围不得堆放杂物和其它设备，否则每次考核200元；未按要求整改的加倍处罚。

3.4.24高空作业未系安全带每人次考核500元，作业时必须正确使用安全带，违者考核500元/次。

3.4.25现场吸烟每人次考核1000-2000元，检修现场有烟头每个考核200元（谁的检修区域谁负责）。发现在汽机侧吸烟考核2000元/次。

3.4.26电焊机的接地线应接在被焊接的设备上，接地点应靠近焊接点，并采用双线接地，不准采用远距离接地回路，否则每处考核200元。

3.4.27电焊工离开工作场所时，必须把电源切断，违者考核500元/次。

3.4.28高空电焊作业时，未做好防止火星飞溅措施的，考核200元/次。

3.4.29向招标方借用的工具或设备，必须正确使用并保管完好，未按规定使用或损坏，考核200元/次，并按原价赔偿。

3.4.30必须配备至少一名专职安全员，未按规定配备的，考核500元并限期整改；未按要求整改的加倍处罚按相关规定处理。

3.4.31发生其它违章作业行为，参照公司相关规定，视情节每人次考核200～1000元。

3.5大修项目要求说明：

3.5.1大修项目范围内维修所需用的备件备件由招标方提供，投标方负责领用、搬运、退库及保管等工作，同时应对招标方提供的备件和材料的使用情况进行登记。

3.5.2大修项目范围内所有施工用的螺栓、垫片、焊条、油漆、机加工、消耗性材料（消耗性材料指不构成检修项目实体的材料如铁绑线、围栏、氧气、乙炔、氩气、破布、塑料布、个人防护用品、临时照明、清洗液等）均由投标方提供。

3.5.3大修项目范围内所有施工所涉及的防腐油漆、搭架、起重、焊接、气割、热处理以及因检修需要拆除和恢复的设备、标识牌及护栏等由投标方负责。

3.5.4大修项目施工中涉及到的施工用（含加工件）、搬运移动用、检测用、吊装用特殊专用、安全防护器具及摆放用的胶皮、木板由投标方提供。施工过程中所需车辆和特种设备由投标方负责，并向招标方提供相关手续和检验合格证书。

3.5.5在大修项目进行过程中，投标方有责任对大修项目过程中未涉及到但与大修项目工作有关的其他项目进行处理。

3.5.6施工转移费、施工人员食宿费由投标方自负。

3.6工程考核：

3.6.1进度考核

3.6.1.1因乙方原因未能按照要求在工期内完成大修项目，每延误工期1天，扣除合同金额5%。

3.6.1.2按甲方要求大修项目竣工后30天内及时向甲方移交竣工资料（施工文件包、总结报告，及其电子版），否则每超期1天，扣1000元；移交的技术资料有一项不符合要求，扣200元。

3.6.2质量考核

3.6.2.1大修项目完成后180天内不发生临检，在此期间因质量原因造成的临检，每发生1次扣除合同金额5%，并承担甲方造成的直接经济损失。

3.6.2.2施工期间严格执行二级验收制度，发生漏检，每项扣500元，未按规定程序验收或验收不合格，每项扣500元，因返工影响工期的，每延误工期1天，扣除标段合同金额5%。

3.6.2.3施工完成后设备达到无漏泄要求，每发现1个渗漏点扣1000元，必须带压堵漏的，按实际发生的费用进行考核。

3.6.2.4施工完成后设备要达到无积灰，物见本色，标志齐全，防护设施完整等安全文明生产要求，每发现1处不合格，扣除合同金额100~500元。

3.7安全考核

3.7.1检修期用临时电源、临时照明等要求有使用申请报告，不允许私自接线，电源线一处不合格扣500元；私自接电源线扣1000元；

3.7.2发生重大责任事故，甲方有权视情节轻重对乙方进行扣罚，扣罚幅度由甲方掌握；扣罚的金额从支付给乙方的应付款项中扣除，应付款项不足扣除的，乙方仍需赔偿。

3.7.3发生人身重伤事故及其它责任事故，甲方有权视情节轻重对乙方进行扣罚，扣罚幅度由甲方掌握；扣罚的金额从支付给乙方的应付款项中扣除，应付款项不足扣除的，乙方仍需赔偿。

3.7.4发生人身轻伤视情节每人次考核1000元。

3.7.5发生火险，每次考核责任单位2000元；发生火灾事故，甲方有权视情节轻重对乙方进行扣罚，扣罚幅度由甲方掌握；扣罚的金额从支付给乙方的应付款项中扣除，应付款项不足扣除的，乙方仍需赔偿。

3.7.6严格执行工作票制度。工作票不合格（含工作票到期未延期、工作班成员代签名等），每份考核500元；无工作票施工（含现场作业人员未携带工作票）每次考核1000元。

3.7.7安全措施不全每次考核500元，经指正后不能及时补救或重复出现的每次考核1000元。

3.7.8高空落物未造成后果每次考核500元，造成后果的根据情节轻重进行考核。

3.7.9进入检修现场不按规定着装每人次考核200元。

3.7.10由于人为责任造成的设备损坏视情节每次考核500元，同时还应对损坏设备全额赔偿。

3.7.11不戴安全帽每人次考核100元。安全帽佩戴不规范每人次考核100元。

3.7.12高处作业用的脚手架、梯子或跳板等均应满足相关要求。不符合要求每项考核500元。

3.7.13不正确使用工具或使用不合格工具每次考核200元。

3.7.14危险作业不按要求制定安全措施每次考核200元。

3.7.15特殊工种必须持证上岗，否则每人次考核200元。

3.7.16高空作业均须先搭建脚手架或采取防止坠落措施，并一律使用工具袋。否则每人次考核500元。经指正后不能及时整改或重复出现的每次考核1000元。

3.7.17作业点没有危险点预防及控制措施，每次考核200元。

3.7.18氧气、乙炔瓶未按规定使用的，一次考核200元。

3.7.19电动工器具无漏电保护器使用一次考核200元。

3.7.20工作开始前，工作责任人应将分工情况、安全措施布置情况及安全注意事项向全体工作人员交待清楚后，方可下达开工命令。违者每次考核200元。

3.7.21不按有关消防制度的规定，私自动用（移动）消防器材或挪作他用的每次考核200元；现场消防设施周围不得堆放杂物和其它设备，否则每次考核200元；未按要求整改的加倍处罚。

3.7.22高空作业未系安全带每人次考核500元，作业时必须正确使用安全带，违者考核500元/次。

3.7.23现场吸烟每人次考核1000-2000元，检修现场有烟头每个考核200元（谁的检修区域谁负责）。

3.7.24电焊机的接地线应接在被焊接的设备上，接地点应靠近焊接点，并采用双线接地，不准采用远距离接地回路，否则每处考核200元。

3.7.25电焊工离开工作场所时，必须把电源切断，违者考核500元/次。

3.7.26高空电焊作业时，未做好防止火星飞溅措施的，考核200元/次。

3.7.27向甲方借用的工具或设备，必须正确使用并保管完好，未按规定使用或损坏，考核200元/次，并按原价赔偿。

3.7.28发生其它违章作业行为，参照公司相关规定，视情节每人次考核200～1000元。

3.8现场文明考核：

3.8.1检修现场每天必须做到工完、料尽、场地清。未能达到甲方文明生产要求的，每次考核500元并必须立即整改；如指出后不能及时整改，则加倍考核。大修项目施工垃圾未按规定地点堆放，每次考核500元并必须立即整改。如指出后不能及时整改，则加倍考核。

3.8.2大修项目工作中造成地面损坏或建筑物永久性污染的视情况每处考核500元，并承担修复或清理费用。

3.8.3解体后的设备、部件未按定置管理要求摆放，每次考核200元。

3.8.4电缆孔洞、穿墙孔洞等工作结束后封堵应严密、整齐、美观，不合格一处考核500元。

3.8.5施工现场照明充足，不合格一处考核200元。

3.8.6施工后管道油漆、色环标志规范、清楚，不合格一处考核200元。

3.8.7施工用各类工具车、起重机械卫生合格无积灰、积油，不合格一处考核200元。

3.8.8施工后设备附件不齐全，每处考核500元，并给予补齐。

3.8.9各种油类不按规定存放的每发现一次考核200元；各类废油应及时倒入指定的容器内，违者每次考核200元，造成污染的视情节轻重每次考核500—2000元。

3.8.10工作材料应按规定存放，未执行的发现一次考核200元。

检维修队伍(通用)月度考核管理办法

一、总则

本考核办法是检维修合同的重要组成部分，是对乙方检维修工作进行考核的依据。

检维修考核工作以设备相关部门、车间为考核单位，由设备管理处、各生产车间共同对各驻场维保单位进行考核，总计满分100分。每月汇总到设备管理处，形成月度和年度考核。

本考核办法解释权归设备管理处所有。

二、考核程序

1. 乙方必须遵守甲方的有关规章制度和相关工作程序，甲方按相关规章制度结合合同对乙方进行考核。

2.每月5日前，相关车间应根据各检维修队伍上个月在本单位检维修工作情况进行考核的内容上交到设备管理处，内容要详细（考核项应包含时间、地点、违规人员和违规事项，最好有相关依据或照片为证），甲方设备管理处根据各检维修单位月度实际工作情况出具考核评分表，并将情况以书面形式通知各维保单位，相关单位对考核情况进行签字盖章后由设备管理处存档。

3.甲方设备管理处依据考核结果，对每月的检维修费用进行相应费用考核后，报甲方资财部进行结算。

三、考核说明

1.违反公司十大禁令、安全环保违规项或相关管理制度时，将依照我公司HSE管理中心《承包商违规考核标准》进行处罚。

2.对造成生产事故事件时，参照《事故管理规定》和事故事件分析报告进行考核。

3.不服从甲方调度、工作推委现象，考核从重处理。

4.因乙方工作过失造成甲方受损、重大经济损失、伤亡等，按甲方有关规定中的经济损失计算予以赔偿。

5．合同范围内本应该由乙方负责完成的维修项目，由于乙方推委、拖延，导致甲方安排第三方完成时，造成甲方向第三方支付服务费用，该费用要从甲方向乙方支付的合同款中相应扣除。

6.维保单位现场各技术工种年龄不得超过50岁，管理人员年龄不得超过60岁，人员变动率一年内不得超过总人数的20%。

7.日常考核实行三级联动，责任到人。当事人付主要责任，罚款500元；同时追究技术人员的管理责任，罚款300元；项目经理的领导责任，罚款200元。以上罚款从质量考核金中扣除。

8.安全管控实行积分制，A类违规每次扣3分，且一年累计超过5次终止合同；B类违规每次扣2分,C类违规每次扣1分，且安全积分累计超过60分终止合同。

9.考核细则只是基本考核条款，因此甲方有权根据乙方管理服务过程中工作不力问题，增设合理的考核条款并进行考核。

四、考核结算

本考核评分办法是按月进行的，各单位当月总分为100分，当乙方在甲方当月考核评分表内有出现被扣分项时，由设备管理处对乙方被扣分项进行罚款，扣罚该单位500元/分，情节严重的，由设备管理处视情况进行处罚并报公司相关领导审批后执行，原则上处罚金额不低于10000元/项。

乙方应及时对被考核项进行整改，若未及时整改或下月出现同样考核问题，则进行翻倍扣罚。

考核分数除罚款外还有以下规定，详细如下：

1.当85≤乙方月度被考核总分＜90分时，除以上单项违规项扣款外，再对施工单位进行严肃约谈，并要求该单位在设备相关会议上作检讨。

2.当连续两个月低于85分，甲方有权终止合同的执行。

3.月度评分表的分数作为年终总评用，第一年年终考核≥90分则延续一年,低于85分则合同解除。

检维修队伍(通用)月度考核评分表

被考核单位：                                                                                                 年    月

| 评审项目 | 评分标准 | 扣分情况 | 扣分原因（具体违规内容） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.检维修进度及过程（20分） | 按时完成检维修任务。因人员分配不当、调动频繁、维保人员自身问题或其他因素影响进度的扣2分/次 |  |  |  |
|  | 无监护人情况下进行检维修，扣2分/次 |  |  |  |
| 2.检维修质量(24分) | 检维修完成后，检维修质量保证应正常运转时间累计达3个月以上，因工艺或设备自身原因造成除外，未做到扣2分/次。 |  |  |  |
|  | 因自身问题造成检修过程中备件的损坏的，扣2分/次。 |  |  |  |
|  | 因检维修行为不规范或检维修不当造成返工，扣2分/次。 |  |  |  |
| 3.服务态度（30分） | 接到检维修通知能及时做出反应，不存在电话无人接情况，未做到扣1分/次。 |  |  |  |
|  | 人员架构按合同要求配备齐全，不满足条件的，扣1分/次。 |  |  |  |
|  | 按设备管理处要求每周参加设备周例会，未做到扣1分/次。 |  |  | 设备处考核 |
|  | 检维修现场听从技术员和监护人员指挥，不蛮干、不怠工，未做到扣2分/次。 |  |  |  |
|  | 服从安排，24小时处于待命状态，接到检维修通知，立即安排检维修人员，并在15分钟内到达票证办理点，完成票证办理和技术交底后，15分钟内展开检维修工作，未做到扣1分/次。 |  |  |  |
|  | 因生产需要，服从加班检维修要求，未做到或因其他服务态度不到位原因扣2分/次。 |  |  |  |
| 4.巡检及卫生 （16分） | 按合同要求，每周至少进行一次动设备巡回检查，未做到扣1分/次。 |  |  |  |
|  | 现场驻地卫生管理、宿舍区卫生要达标，未做到扣1分/次。 |  |  | 设备处考核 |
|  | 未做到工完料尽场地清责任的，扣1分/次 |  |  |  |
|  | 做到工完料尽场地清后，检修废弃或剩余物资按甲方要求转移至甲方厂区范围内指定位置，未做到扣1分/次 |  |  |  |
| 6.内业资料 （10分） | 检修记录表，每月报送一次，未做到扣1分 |  |  | 设备处考核 |
|  | 巡回检查表，每月报送一次，未做到扣1分 |  |  |  |
|  | 人员资质齐全（含特种作业证等），未做到扣1分 |  |  |  |
|  | 人员考勤表，每月报送一次，未做到扣1分 |  |  |  |
|  | 人员体检表、三级教育记录齐全，未做到扣1分 |  |  |  |
| 合计分数 (100分) |  |  |  |  |

检维修队伍(通用)安全考核评分表

被考核单位：                                                                                                 年    月

| 序号 | 评分标准 | 类别 | 扣分情况 | 扣分原因（具体违规内容） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不定期开展安全教育，组织学习安全规程、安全通报和安全管理文件，学习中组织涣散、弄虚作假。 | C类 |  |  |  |
|  | 乙方未组织全体维修人员分工种进行安全教育和安全规程考试。 | C类 |  |  |  |
|  | 安全技术知识和安全工作规程的抽考不合格。 | C类 |  |  |  |
|  | 乙方工作人员未经入厂安全教育和考试合格。 | A类 |  |  |  |
|  | 未执行：提供各专业工作负责人人员名单，经厂安监部考试合格后作为具备工作负责人资格的人员备案，在维修过程中担当工作负责人。 | B类 |  |  |  |
|  | 乙方工作人员不了解现场危险品源（如易燃气体库、油库、压力容器、化学药品、高压电区域等），行为违反有关风险管理规定。 | B类 |  |  |  |
|  | 乙方不落实甲方提出的反事故措施、安全预防性演习、安全整改通知。 | C类 |  |  |  |
|  | 乙方不配合甲方的安全性评价、安全大检查工作。 | C类 |  |  |  |
|  | 乙方不按甲方管理系统的要求开展日常安、健、环和风险管理的工作，对有关的安全活动查无实据、或弄虚作假。 | B类 |  |  |  |
|  | 乙方安全员不履行职责，未把安全管理落到实处，不参加甲方要求的安全会议、安全工作汇报等，不服从甲方管理人员的安全工作调度。 | B类 |  |  |  |
|  | 属乙方责任的火灾事故。 |  |  |  |  |
|  | 1）发生重、特大火灾事故，一起扣除全部质量考核金。 | A类 |  |  |  |
|  | 2）发生一般火灾事故，一起扣1万元，并赔偿相应损失。 | B类 |  |  |  |
|  | 发生人身轻伤。 | B类 |  |  |  |
|  | 乙方维修过程中发生设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查，否则考核。 | B类 |  |  |  |
|  | 属乙方责任的人身和设备重大事故。 |  |  |  |  |
|  | 1）发生人身死亡事故和设备重大事故，扣除全部质量考核金；由乙方承担责任；并另行确定是否终止合同。 | A类 |  |  |  |
|  | 2）发生人身重伤事故和设备事故，扣除50%质量考核金，属违章作业、违反安全规定，情节特别恶劣的，加倍考核。 | B类 |  |  |  |
|  | 3）发生人身轻伤事故，或严重未遂事故，扣除30%质量考核金。 | C类 |  |  |  |
|  | 4）由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部经济损失。 | C类 |  |  |  |
|  | 5）维修过程中发生人身伤亡和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担10000元至50000元/次的违约责任。 | A类 |  |  |  |
|  | 发生乙方责任的环保、厂内交通事故、一类、二类障碍、异常、未遂，按《福建省东南电化股份有限公司安全生产工作奖惩罚规定》相关规定执行。 | A类 |  |  |  |
|  | 发生安全事件，瞒报、漏报、虚报、谎报等。 | A类 |  |  |  |
|  | 乙方工作人员习惯性违章。 | C类 |  |  |  |
|  | 维护作业不执行工作票和动火工作票制度，或填写工作票与事实不符、冒名顶替，未造成不良后果。 | B类 |  |  |  |
|  | 未定期检验安全工器具、起重机械或使用超过检验期的作业设备、器械。不按照福建省东南电化股份有限公司要求用水、用电、用气（汽）、用油等。 | C类 |  |  |  |
|  | 使用不合格安全工器具、劳动防护用品 。 | C类 |  |  |  |
|  | 安全整改通知书中的项目应按期完成整改，逾期考核。 | C类 |  |  |  |
|  | 乙方维修过程中不得私拉乱接电、汽、水源，中断作业或遇故障应立即切断有关开关。 | C类 |  |  |  |
|  | 乙方维修人员应到甲方办理临时出入证，进入维修现场必须佩戴出入证，出入证严禁转借他人。违反规定的考核。 | C类 |  |  |  |
|  | 应在维修范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的维修范围进行施工，禁止无关人员进入维修现场，造成后果的由乙方负责。 | C类 |  |  |  |
|  | 特种人员无证上岗乙方应承担500元/人违约责任，造成后果的乙方负责 。 | B类 |  |  |  |
|  | 现场未戴好安全帽；高空作业未规范使用安全带。 | A类 |  |  |  |
|  | 临时照明器具不符合安规要求。 | C类 |  |  |  |
|  | 相关资质证明材料不真实、不合法、无效；甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。 | A类 |  |  |  |
|  | 未贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，未制定相应的安全管理制度。 | C类 |  |  |  |
|  | 未设专门安全管理机构，没配专职安监人员或配专职安全员。 | B类 |  |  |  |
|  | 特种作业人员没有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 | B类 |  |  |  |
|  | 检修中需用的安全工器具、防护用品、起重器具和其他影响安全或检修质量的工具必须经过具体的检验并检验合格，贴有检验合格证。违反规定考核。 | C类 |  |  |  |
|  | 现场违章指挥、违章作业，或擅自调换人员的，每人次扣除1-10%质量考核金。 | B类 |  |  |  |
|  | 在从事拆装保温、清灰等清理工作时，必须戴口罩并做好控制扬尘的措施；在从事金属打孔、砂轮打磨等高噪声工作时必须佩带耳塞，违反规定考核。 | C类 |  |  |  |
|  | 燃料区域消防设施随意使用或未及时修理，每次考核100元；引发火险的，考核500元/次；造成火灾事故的，按火灾事故予以处罚，并追究相应责任。 | B类 |  |  |  |

HSE部考核

参选文件格式

本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、单独密封并加盖公章。

第一册商务和技术文件格式

福建省东南电化股份有限公司

项目

参选文件

(第一册  商务和技术文件)

参选人:              （盖参选单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：     年    月     日

第一册

第一章 商务和资格文件

目   录

1.1承诺函

1.2 商务偏离表

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

1.3.2法定代表人授权委托书等

1.3.3参选人拟派出的项目负责人的注册建造师执业证书（或注册建造师临时执业证书）复印件、身份证复印件。本条不适用

1.3.4参选人满足资格要求的业绩情况表

1.3.5比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

1.3.6参选保证金

1.1承诺函

1.1.1参选承诺函

参选承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参选人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日

1.1.2 安全承诺函

安全承诺函

致福建省东南电化股份有限公司：

本承诺书声明：本人    （姓名）系             （参选人）的法定代表人，现承诺：

我公司在                   （项目名称及标段） 中选后，在施工期间，严格遵守贵公司安全环保各项管理制度、《承包商施工现场管理要求》及《安全生产管理协议》，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全环保管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故。如发生事故，我公司将严格按照《福建省东南电化股份有限公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的责任，并接受相关的处罚。

附：《福建省东南电化公司承包商施工现场管理要求》、《福建省东南电化公司安全生产管理协议》（具体详见合同条款附件）。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.2 商务偏离表

商务偏离表

| 序号 | 比选文件的 商务条款 | 参选文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

法人营业执照或事业单位法人证书

致：福建省东南电化股份有限公司

现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。

详见附件。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)

1.3.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司

项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

参选人（参选单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:           职务:

身份证号码：

联系方式：

附件：1.法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)

1.3.3参选人拟派出的项目负责人的注册建造师执业证书（或注册建造师临时执业证书）复印件、身份证复印件。 本条不适用。

1.3.4参选人满足资格要求的业绩情况表

参选人满足资格要求的业绩情况表

致：福建省东南电化股份有限公司

根据本比选项目的业绩要求，本单位符合比选文件要求的业绩证明见下表及随表附上的相关证明文件。

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 检修时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.参选人应按照参选文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。

2.本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3.5比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

（1）参选人根据比选文件中关于参选人资格合格条件的其它证明材料（需加盖参选人单位公章）。如未被列为失信被执行人证明材料等（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）。

（2）参选人根据比选文件规定（特别是商务技术评分部分要求）提供的与本项目相关的其它资料（相关材料均需加盖参选人单位公章）。

1.3.6参选保证金

参选人应按比选文件要求提交参选保证金，否则其参选资格将被拒绝。

（应附上参选保证金汇入指定帐户的有关银行汇款单据复印件及本企业经人民银行批准的基本存款帐户开户许可证复印件(或基本存款帐户开立银行出具的基本存款账户信息)并加盖参选人单位公章）

第一册

第二章 技术文件

目   录

2.1技术偏离表

2.2项目实施方案

2.3安全资质审查文件

2.4比选文件要求提供的其他技术方面的文件

2.1技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 比选文件的 技术条款 | 参选文件的 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.2项目实施方案

项目实施方案

（参选人应结合《技术规范书》的要求、技术评分内容及自身优势编制项目实施方案）

2.3安全资质审查文件

本条不适用。

2.4比选文件要求提供的其他技术方面的文件

比选文件要求提供的其他技术方面的文件

第二册报价书

(单独分册、装订、密封、盖章)

参   选  报  价  单

项目名称：

参选总价（小写）：

（大写）：

参选人：        （加盖参选单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                  _（签字）

编制时间：       年   月   日

备注：1.以上报价含 13 %税率增值税。

2.分项报价表详见附件1

参选报价单附件1

分项报价表(供参考)

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

备注：以上内容符合比选文件技术规范书的要求。

以上报价含13 %税率增值税。

(分项报价表内容根据技术规范书中设备规格及服务要求填写。)

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：